دستورالعمل رویه های اداری و اجرائی حفاظت              الکتریکی شبکه توزیع برق

TAV-117-01/00

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

دستورالعمل رویههای اداری و اجرائی حفاظت الکتریکی

شبکه توزیع برق

دریافت کنندگان سند:

- کلیه شرکت های توزیع نیروی برق ایران

- شرکت توانیر

- معاونت هماهنگی توزیع

- معاونت هماهنگی انتقال

- کلیه شرکت های برق منطقهای

| کد سند | تاریخ تهیه | تاریخ بازنگری | شماره آخرین بازنگری |
| --- | --- | --- | --- |
| TAV-117-01/00 | 1400/03/30 | --- | --- |

| تهیه کننده | تائید کننده | تصویب کننده |
| --- | --- | --- |
| مدیرکل دفترمهندسی و راهبری شبکه مسعود صادقی خمامی | معاونت هماهنگی توزیع غلامعلی رخشانیمهر | مدیرعامل شرکت توانیر محمد حسن متولیزاده |
| امضاء: | امضاء: | امضاء: |

http://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/

افراد مشارکت کننده در تدوین دستورالعمل حفاظت شبکههای توزیع نیروی برق ایران

| آقای دکتر مسعود صادقی | شرکت توانیر |
| --- | --- |
| آقای دکتر مهیار قلی زاده | شرکت توانیر |
| آقای مهندس میلاد بی آزار قادیکلائی | شرکت توانیر |
| آقای مهندس محمدرضا سلاحی | شرکت توزیع نیروی برق شیراز |
| آقای مهندس مجتبی صمیمی | شرکت توزیع نیروی برق شیراز |
| آقای دکتر فرشاد جعفری | شرکت توزیع نیروی برق شیراز |
| آقای مهندس فرشید نصرفرد | شرکت توزیع نیروی برق شیراز |
| آقای مهندس امین رئیسزاده | شرکت توزیع نیروی برق شیراز |
| آقای مهندس محمدباقر اسدی کیاپی | شرکت توزیع نیروی برق مازندران |
| آقای دکتر رضا لطفیان | شرکت توزیع نیروی برق استان تهران |
| آقای مهندس شهروز کاشف | شرکت توزیع نیروی برق استان البرز |
| آقای مهندس محسن مشهدی بافان | شرکت توزیع نیروی برق یزد |
| آقای مهندس مهدی دانشورآملی | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ |
| آقای دکتر فرهاد یزدی | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ |
| آقای مهندس محمد جواد تقوی | شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران |
| آقای دکتر رحیم عجبی فرشباف | شرکت توزیع نیروی برق تبریز |
| آقای مهندس رضا انامقی | شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی |
| آقای مهندس ابراهیم عقابی | شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی |
| آقای مهندس محسن زارع حسینی | شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی |
| آقای مهندس محمد حسین شریعتی نسب | شرکت توزیع نیروی برق یزد |

- فهرست مطالب

1-	مقدمه		3

2-	هدف		3

3-	دامنه کاربرد		3

4-	ذینفعان		3

4-1	ذینفعان داخلی	3

4-1-1 کمیته حفاظت شرکت توزیع	3

4-1-2  معاونت برنامهریزی و مهندسی	5

4-1-3  معاونت بهرهبرداری و دیسپاچینگ	6

4-1-4 معاونت فروش و خدمات مشترکین	7

4-2	ذینفعان خارجی	7

4-2-1  شرکت توانیر	7

4-2-3  شرکتهای برق منطقههای	9

4-2-5 سازندگان تجهیزات حفاظتی	10

4-2-6- مشاورین حوزه حفاظت	10

5-	فلوچارت مراحل اجرا و بروزرسانی یک طرح حفاظتی......................	11

6-	فرآیند ثبت، بررسی، تجزیه و تحلیل حوادث شبکه، عملکرد نادرست و ...	12

7-	شاخص ارزیابی عملکرد سیستم حفاظتی		14

7-1  شاخصهای تحلیلی شرکت توانیر	.................................................................................................14

7-1-1  شاخص بهرهوری سرمایهگذاری سیستم حفاظتی	14

7-1-2  شاخص عملکرد سیستم حفاظتی	16

7-1-3  شاخص هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع	17

7-2 شاخصهای آماری شرکت توانیر......................................................................................................18

7-2- 1 آمار فیدرهای شبکه و سیستم حفاظت شرکت توزیع نیروی برق	18

7-2-2  مطالعات، بازرسی، تست، بودجه بندی سیستم حفاظت	18

7-2-3  جزئیات تجهیزات حفاظتی- تنظیمات	19

7-2-4  آمار کلی عملکرد سیستم حفاظت رله های فیدرهای خروجی پستهای فوق توزیع	19

7-3  شاخص های تحلیلی شرکت های توزیع...........................................................................................20

7-3-1 شاخص صحت تنظیمات اعمالی 	20

7-4  شاخصهای تحلیلی شرکتهای توزیع.......................................................................................21

7-4-1  شاخص تعداد رلههای دیجیتال به ازای هر ترانسفورماتور	21

7-4-2  شاخص کفایت توابع حفاظتی 	22

7-4-3  شاخص تعداد تجهیزات حفاظتی فعال 	23

7-4-4  شاخص تعداد رلههای Primary 	25

8-	پیوست		26

# مقدمه

با تدوین دستورالعمل فنی حفاظت شبکه توزیع، نیاز به ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای اداری و اجرائی شرکتهای توزیع در نگهداشت و بهبود عملکرد سیستم حفاظت شبکههای توزیع، ایجاد همافزایی بیشتر در معاونتهای داخلی شرکتهای توزیع و تقویت ارتباط شرکتهای توزیع با شرکتهای برق منطقهای در زمینه حفاظت فیدرهای فشار متوسط توزیع بیش از پیش احساس میگردد.

در این راستا، شرکت توانیر با کمک جمعی از متخصصان صنعت برق اقدام به تدوین دستورالعمل رویههای اداری و اجرائی حفاظت الکتریکی شبکه توزیع نیروی برق کرده است.

# هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل اصلاح و یکسانسازی رویههای ادارای و اجرایی شرکتهای توزیع جهت ارتقاء کیفیت عملکرد سیستم حفاظت و افزایش سطح تعاملات بین شرکتهای توزیع، شرکتهای برق منطقهای و شرکت توانیر در زمینه حفاظت الکتریکی شبکههای توزیع است.

# دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، فرآیندهای داخلی شرکتهای توزیع و کمیتههای مرتبط جهت هماهنگی و ارتباط بیشتر با شرکتهای برق منطقهای و شرکت توانیر است.

# ذینفعان

در این بخش ذینفعان به دو بخش داخلی (زیرمجموعه شرکت توزیع نیروی برق) و بخش خارجی (هر سازمانی خارج از مجموعه شرکت توزیع نیروی برق) تقسیم بندی شده است. که در ادامه نقش هر کدام از ذینفعان در اجرا و پیادهسازی دستورالعمل و همچنین ارتباط آنها بیان خواهد شد.

### ذینفعان داخلی

## 4-1-1- کمیته حفاظت شرکت توزیع

در ابتدا باید کمیتهاي به منظور جاريسازي و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل حفاظت شبکههاي توزیع در شرکت هاي توزیع ایجاد شود.

این کمیته وظیفهي برنامهریزي جهت جاريسازي دستورالعمل فنی حفاظت شبکه توزیع و نظارت عالیه بر اجراي آن در سطح شرکت توزیع نیروی برق و همچنین ارتباط با شرکت توانیر جهت ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات جدید به منظور بهبود دستورالعمل را بر عهده دارد. همچنین، در صورت نیاز به اصلاح تنظیمات حفاظتی مربوط به بالادست شبکه توزیع، نیاز است این کمیته هماهنگیهای لازم را با ارائه نتایج مطالعات در جلسات کمیته هماهنگی حفاظتی شرکت توزیع و شرکت برق منطقهای انجام دهد.

الف: دستور کار جلسات کمیته حفاظت شرکت توزیع

- تحلیل شاخص های حفاظتی و قابلیت اطمینان

- بررسی فیدرهای بحرانی بر اساس شاخص های تعریف شده

- بررسی علل حوادث

- برنامهریزی جهت آموزش پرسنل در زمینه حفاظت

- ارائه پیشنهاد به کمیتههای منطقهای حفاظت توزیع و فوق توزیع در زمینه هماهنگی حفاظتی و زمان مجاز رفع خطا

- طرح مشکلات موجود در سیستم حفاظت و ارائه راهکارهایی منطقی جهت رفع آنها در حوزه هایی نظیر: ارتقا کیفیت تجهیزات حفاظتی، فرآیندهای داخلی، انجام مطالعات، تعمیر و نگهداری تجهیزات، استراتژی هماهنگی حفاظتی و غیره، جهت ارتباط بیشتر بخشهای مختلف درون شرکت های توزیع نیروی برق یا شرکت توزیع با دیگر ذینفعان

- ارسال گزارشات عملکرد و دستاوردهای کمیته به شرکت توانیر

ب: زمان برگزاری جلسات

جلسات کمیته حفاظت شرکت توزیع طبق برنامهریزی منظم یکبار در هر ماه برگزار خواهد شد. البته در صورت نیاز به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیته جلسه به صورت اضطراری میتواند تشکیل شود.

ج: اعضای کمیته حفاظت شرکت توزیع

- رئیس کمیته

معاون برنامهریزی و مهندسی (در شرکت هایی که معاونت مهندسی و برنامهریزی تفکیک شده است، معاون مهندسی به عنوان رئیس و عضو کمیته حفاظت انتخاب خواهد شد)

- دبیر کمیته

- نماینده واحد رولیاژ

- سایر اعضای کمیته:

- نماینده واحد مهندسی (بخش طراحی)

- نماینده واحد نظارت بر بهرهبرداری

- نماینده واحد اتوماسیون

- نماینده واحد دیسپاچینگ

- نماینده امور خدمات فنی (در صورت وجود)

- دو نفر از پرسنل متخصص شرکت در زمینه حفاظت به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیته میتوانند عضو کمیته باشند.

- با توجه به موضوع جلسه افراد مرتبط مانند نماینده واحد ایمنی، نماینده واحد نظارت، نماینده واحد کنترل کیفیت کالا، نماینده واحد GIS و دبیر کمیته مصارف سنگین شرکت میبایست به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیته در جلسه شرکت نمایند.

## 4-1-2- معاونت برنامهریزی و مهندسی

  - واحد مهندسی و طراحی

- در صورت نیاز به اجراي طرح جدید، واحد مهندسی و طراحی موظف است نیازهاي جدید را بررسی و طبق دستورالعمل و با استفاده از بانک اطلاعاتی، طرحواره حفاظتی جدید را ارائه نماید.

- انجام مطالعات حفاظتی منطبق با دستورالعمل فنی

- تهیه و تدوین طرح جامع حفاظتی شبکه توزیع مبتنی بر الزامات دستورالعمل حفاظت شبکههاي توزیع بر عهده واحد مطالعات میباشد.

- سالانه نیازهاي حفاظتی شبکه موجود توسط معاونت بهرهبرداري به واحد مطالعات اعلام گردیده و واحد یادشده، مطالعات حفاظتی را انجام و نتایج را در اختیار واحد متقاضی قرار خواهد داد.

- در شرکت هایی که دارای واحد مطالعات به صورت مستقل میباشند، وظایف یاد شده به عهده واحد مطالعات است.

  - واحد نظارت بر اجرای طرح

- در مرحلهي اجرا، واحد نظارت موظف است تمامی مراحل اجراي طرح حفاظتی را بررسی و تایید نماید که طرح مطابق با دستورالعمل حفاظتی اجرا و پیادهسازي شده است.

- از این پس، این واحد موظف است تنظیمات و تست تجهیزات حفاظتی (در محل) انجام شده توسط مجری طرح را نظارت و تایید نماید.

- در خصوص پروژههای اتوماسیون، میبایست نماینده واحد اتوماسیون در زمان تحویل و تحول حضور داشته باشد.

  - واحد GIS

- وظیفه تشکیل، تکمیل و بروزرسانی بانک اطلاعاتی سیستم حفاظت توزیع بر عهده واحد GIS میباشد.

- امکان مشاهده تنظیمات حفاظتی از طریق سیستم GIS فراهم باشد. در صورت اصلاح تنظیمات حفاظتی، نیاز است تنظیمات جدید توسط واحد رولیاژ به واحد GIS جهت بروزرسانی بانک اطلاعاتی ارجاع داده شود.

  - واحد کنترل کیفیت کالا

- واحد کنترل کیفیت کالا باید برنامهریزی لازم جهت انجام آزمونهاي مرتبط مطابق با الزامات و دستورالعملهای موجود براي حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات سیستم حفاظت را تدوین و اجرا کند.

## 4-1-3- معاونت بهرهبرداری و دیسپاچینگ

  - واحد بهرهبرداری

- پایش و کنترل وضعیت شبکه به عهده واحد بهرهبرداري بوده که در صورت نیاز به اصلاح و یا طرح حفاظتی جدید باید موارد را با ذکر دلیل جهت بررسی دقیق به واحد مطالعات و برنامهریزي فنی شبکه ارجاع دهد.

- اعلام نیاز به تنظیم مجدد تجهیزات حفاظتی توسط واحد بهرهبرداري به واحد رولیاژ اعلام میگردد.

- واحد بهرهداری وظیفه پیادهسازی هماهنگی حفاظتی فیوزها در سطح فشار ضعیف و فشار متوسط را برعهده دارد.

- واحد بهره‌برداری از طریق "کمیته بررسی عیوب حین بهره‌برداری"وظیفه تهیه گزارش عیوب تجهیزات سییستم حفاظت حین بهره برداری و بررسی دلایل آن را بر عهده دارد.

  - واحد رولیاژ

- محدودهی تحت پوشش واحد رولیاژ از خروجی پستهای فوق توزیع تا کلید کل فشار ضعیف پست توزیع است.

- پایش، کنترل و اصلاح (در صورت نیاز پیگیری) وضعیت حفاظتی شبکههای توزیع:

الف) برای شبکههای جدیدالاحداث ارائه تنظیمات حفاظتی و اجرای طرح حفاظتی به عهده واحد مهندسی است. نماینده واحد رولیاژ به عنوان عضو کمیته تحویل و تحول بر پیادهسازی تنظیمات حفاظتی که توسط مجری در زمان راهاندازی طرح حفاظتی صورت گرفته است، نظارت مینماید.

ب) برای شبکه موجود اصلاح تنظیمات مطابق با دستورالعمل فنی حفاظت شبکههای توزیع توسط واحد رولیاژ انجام میشود. در صورت نیاز به مطالعات فنی  موارد توسط واحد رولیاژ در کمیته حفاظت مطرح میشود.

- برنامهریزی برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم حفاظتی در شبکههای توزیع:

الف) برنامهریزی برای بازدید، آزمون دورهای، کنترل عملکرد و تنظیم تجهیزات حفاظتی منصوبه بر روی شبکه فشار متوسط مانند رلهها، کلیدها، ریکلوزرها، سکشنالایزرها، نشانگرهای خطا و کلیدهای اتوماتیک سمت فشار ضعیف پست توزیع با در نظرگرفتن تنظیمات شبکه بالادستی (مطابق با دستورالعمل فنی حفاظت شبکه توزیع برق).

ب) ارائه برنامه برای سایر اکیپهای اجرایی در امر سرویس دورهای تجهیزات حفاظتی.

ج) پیگیری رفع عیب تجهیز حفاظتی به عهده واحد رولیاژ است که به نمایندگی از کمیته حفاظت این وظیفه را انجام میدهد.

د) ارائه نتیجهی برنامهریزی به کمیته حفاظت و مصوب کردن برنامهها

- ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود طراحی سیستم حفاظتی و یا پیشنهاد خرید تجهیزات حفاظتی به کمیته حفاظت شرکت توزیع

- همکاری در تهیه مشخصات فنی تجهیزات حفاظتی خریداری شده جدید

- تهیه، تکمیل و بروزرسانی بانک اطلاعاتی سیستم حفاظت مانند تاریخچه عملکرد، نوع، سازنده، تنظیمات حفاظتی، حداکثر جریان و ... به عهده واحد رولیاژ است.

## 4-1-4- معاونت فروش و خدمات مشترکین

  - واحد مشترکین

- این واحد موظف است تعهدات لازم را جهت حصول اطمینان به منظور اجرای صحیح طرحهای حفاظتی از واحدهاي بزرگ (متقاضی سمت اولیه) اخذ نماید.

- طرحهای حفاظتی مورد نیاز توسط واحد مهندسی جهت ابلاغ به متقاضی سمت اولیه در اختیار واحد مشترکین قرار خواهد گرفت.

### ذینفعان خارجی

## 4-2-1- شرکت توانیر

شرکت توانیر با توجه به نقش سیاستگذاري در صنعت برق، فعالیتهاي زیر را به صورت مستمر انجام خواهد داد:

- اخذ بازخورد از سایر ذینفعان جهت بروزرسانی دستورالعمل و نظارت عالیه بر اجراي آن و ارزیابی
شرکتهاي تابعه

- بسترسازي مناسب و هماهنگی میان شرکتهاي توزیع نیروی برق و برقمنطقهاي جهت اجراي بهینهي دستورالعمل

- تشکیل کمیته عالی حفاظت به منظور نظارت عالیه بر حسن پیادهسازی دستورالعمل

4-2-2- کمیته عالی حفاظت در شرکت توانیر

این کمیته وظیفه راهبری و نظارت بر ارتقای عملکرد سیستم حفاظتی شبکه توزیع را داراست.

الف: دستور کار جلسات:

- برنامهریزی جهت بروزرسانی دستورالعملهای حوزه حفاظت شبکههای توزیع در صورت نیاز

- بسترسازی مناسب جهت ایجاد هماهنگی حفاظتی در سطح توزیع و فوق توزیع

- ابلاغ سرفصلهای آموزشی و برنامهریزی جهت آموزش پرسنل شرکتهای توزیع در زمینه حفاظت در جهت ارتقاء سطح دانش حفاظت در شرکتهای توزیع

- برنامهریزی جهت ارزیابی دورهای شرکت های توزیع

ارزیابی مطابق با شاخص های تهیه شده انجام خواهد شد. ارزیابی طی دو مرحله به صورت سالیانه انجام خواهد گرفت.

- مرحله اول به صورت درون سازمانی

- مرحله دوم به صورت میدانی توسط کارشناسان توانیر و یا نمایندگان آنها

ب: زمان برگزاری جلسات:

- هر 6 ماه یکبار جلسهای جهت تبادل نظر، بررسی مشکلات حفاظتی و اتخاذ تصمیمات لازم تشکیل شود. در صورت نیاز میبایست دبیر کمیته، هماهنگی لازم را به منظور برگزاری جلسه زودتر از موعد مقرر انجام دهد.

ج: اعضای کمیته

- رئیس کمیته

- مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر

- دبیر کمیته

- معاون مهندسی دفتر مهندسی و راهبردی شبکه شرکت توانیر

- سایر اعضای کمیته

- نماینده دفتر فنی انتقال شرکت توانیر

- دو نماینده از مجموعه شرکت های توزیع به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیته

- یک نماینده از مجموعه شرکت های برق منطقهای به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیته

- با توجه به موضوع جلسه افراد مرتبط مانند سازندگان تجهیزات حفاظتی، اساتید دانشگاهی، شرکت های مشاوره مهندسی و ... به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیته میتوانند در جلسات کمیته شرکت نمایند.

## 4-2-3- شرکت های برق منطقهای

انجام هماهنگی حفاظتی صحیح نیاز به همکاري مداوم و مستمر شرکتهاي برقمنطقهاي و شرکتهاي توزیع نیروی برق است. در همین راستا، کمیتهاي(کمیته منطقهای هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع) متشکل از نمایندگان شرکت برق منطقهاي و شرکتهاي توزیع نیروی برق مرتبط تشکیل، تا هماهنگیهاي لازم جهت بهبود اجراي دستورالعمل صورت پذیرد. نیاز است این کمیته تنظیمات لازم در پستهای فوق توزیع را تایید و به مدیران ارشد جهت تصویب در شرکت برق منطقهاي ارجاع دهد.

4-2-4- کمیته منطقهای هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع

الف: دستور کار جلسات

- حصول اطمینان از برقراری هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع

- ارائه راهکار جهت بهبود هماهنگی حفاظتی

- ارائه گزارش سیستم حفاظتی (شاخص های تعریف شده در دستورالعمل مدیریتی حفاظت شبکه توزیع برق، آمار فیدرهای بحرانی، عملکرد تجهیزات حفاظتی، شاخص های قابلیت اطمینان، ارائهی حداکثر جریان خطای رخداده و آمار تجهیزات حفاظتی جدید نصب شده)

ب: زمان برگزاری جلسات

- هر 3 ماه یکبار جلسهای جهت تبادل نظر، بررسی مشکلات حفاظتی و اتخاذ تصمیمات لازم تشکیل شود. در صورت نیاز دبیر کمیته حفاظت شرکت توزیع نیروی برق هماهنگی لازم را به منظور برگزاری جلسه زودتر از موعد مقرر انجام دهد.

- گزارش اقدامات و مصوبات اجرائی این کمیته باید به طور منظم و مستمر به کمیته عالی حفاظت شرکت توانیر ارسال گردد.

ج: اعضای کمیته

- رئیس کمیته

- معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای

- دبیر کمیته

- معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق

- سایر اعضای کمیته

- نماینده واحد رولیاژ شرکت برق منطقهای

- معاون مهندسی شرکت های توزیع نیروی برق مرتبط

- نماینده واحد رولیاژ شرکت های توزیع نیروی برق مرتبط

- نماینده واحد بهرهبرداری شرکتهای توزیع نیروی برق مرتبط

- نماینده واحد مهندسی شرکتهای توزیع نیروی برق مرتبط

- نماینده دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقهای

### 4-2-5- سازندگان تجهیزات حفاظتی

نقش سازندگان تجهیزات حفاظتی، تولید تجهیزاتی با کیفیت با رعایت الزامات و دستورالعملهای فنی شرکتهای توزیع و شرکت توانیر است.

### 4-2-6- مشاورین حوزه حفاظت

شرکتهاي توزیع نیروی برق با توجه به نیاز خود میتوانند از خدمات مشاورین فعال در حوزه حفاظت در زمینههاي زیر استفاده نمایند:

- انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی

- تکمیل و یا بروزرسانی بانک اطلاعات حفاظتی

- تهیه طرحهای حفاظتی یا مطالعات جامع حفاظت شبکه توزیع

- نظارت بر اجراي طرحهاي حفاظتی

- زمانبندی تست دورهای تجهیزات حفاظتی

# فلوچارت مراحل اجرا و   بروزرسانی یک طرح حفاظتی

# فرآیند ثبت، بررسی، تجزیه و تحلیل حوادث شبکه، عملکرد نادرست و رفع عیب سیستم حفاظتی شبکه توزیع

گام اول:

- گزارش ثبت رخداد: اعلام گزارش و ثبت رخداد حادثه توسط گزارش مردمی و یا واحد مربوطه نظیر واحد بهره برداری، حوادث، اتفاقات، ایمنی و ...

- فرآیند ثبت: بازدید میدانی توسط واحد اتفاقات و انجام اقدامات مربوطه نظیر رفع خاموشی (در صورت رخداد)، تکمیل اطلاعات خاموشی (در صورت نیاز و بر اساس دستورالعمل ثبت خاموشیها) و ...

گام دوم:

- بررسی رخداد حادثه توسط واحد مربوطه نظیر واحد بهره برداری، حوادث، اتفاقات، ایمنی و ...

- در صورت عدم عملکرد صحیح تجهیز حفاظتی، دلایل وقوع حادثه در  گام سوم به واحد متولی ارجاع میشود.

گام سوم:

- بررسی علل عدم عملکرد صحیح سیستم حفاظت مربوطه و انجام اصلاحات (ایراد سخت افزاری مدار سیستم حفاظتی، عدم برقراری هماهنگی حفاظتی و یا عدم پیادهسازی صحیح تنظیمات حفاظتی، ...) توسط واحد رولیاژ.

- در صورتی که تجهیز حفاظتی دارای مشکل فنی (ایراد سخت افزاری یا نرم افزاری) باشد مراتب به کمیته بررسی عیوب تجهیزات شرکت ارجاع میگردد.

شکل (1): فلوچارت فرآیند ثبت، بررسی، تجزیه و تحلیل حوادث شبکه، عملکرد نادرست

و رفع عیب سیستم حفاظتی شبکه توزیع نیروی برق

# شاخص ارزیابی عملکرد سیستم حفاظتی

شاخصهای ارائه شده در دستورالعمل حفاظت شبکههای توزیع نیروی برق به صورت زیر تقسیمبندی شده است:

- شاخصهای توانیر

این دسته شامل شاخصهایی میباشد که شرکتهای توزیع نیروی برق باید به صورت سالیانه به منظور ارزیابی سیستم حفاظتی شبکه تحت پوشش خود به شرکت توانیر ارائه دهند. شاخصهای توانیر به صورت سالیانه محاسبه و پس از تایید در کمیته داخلی حفاظت توزیع جهت بررسی و ارزیابی در اختیار کمیته عالی حفاظت قرار خواهد گرفت.

- شاخصهای شرکتهای توزیع

این دسته شامل شاخصهایی میباشد که شرکت توزیع نیروی برق میبایست به منظور ارزیابی شبکه تحت پوشش خود از واحدهای مربوطه و در فواصل زمانی مشخص شده اخذ و در کمیته حفاظت داخلی شرکت مورد بررسی قرار دهد. دبیر کمیته حفاظت داخلی شرکت توزیع نیروی برق مسئول جمعآوری شاخص های حفاظت میباشد. همه شاخص های توزیع میبایست به صورت سالیانه محاسبه و توسط دبیر کمیته حفاظت شرکت توزیع در جلسات کمیته ارائه شود. در این کمیته باید در مورد راهکارهای بهبود شاخص ها تصمیم گیری شود.

هر کدام از شاخصهای توانیر و توزیع به دو دسته کلی تقسیمبندی شدهاند؛ دسته اول شاخص های آماری هستند که با توجه به آمار ثبت شده توسط شرکت های توزیع در مدت زمانی مشخص محاسبه میشوند و بدون نیاز به تحلیل محاسبه میشوند. اینگونه شاخصها عموماً به منظور بررسی کفایت تجهیزات بکار گرفته شده در بخش حفاظت و قابلیتهای عملکردی آنها بکار میروند. دسته دوم، شاخصهای تحلیلی هستند که با استفاده از سیگنالهای ثبت شده صحت عملکرد سیستم حفاظت و قابلیت اطمینان آن را میسنجند.

#### شاخصهای تحلیلی شرکت توانیر

## 7-1-1- شاخص بهرهوری سرمایهگذاری سیستم حفاظتی

یکی از نتایج سیستم حفاظتی کاهش میانگین خاموشی مشترکین میباشد. سرمایهگذاری بدون برنامه در زمینه حفاظت و جایابی نادرست تجهیزات حفاظتی و عدم تنظیمات صحیح نه تنها منجر به کاهش مدت زمان خاموشی نمیشود، بلکه میتواند میانگین مدت زمان خاموشی را نیز افزایش دهد. لذا نیاز است هزینه صورت گرفته در زمینه حفاظت با میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین مقایسه شود.

این شاخص میزان اثر سرمایهگذاری شرکت توزیع در زمینهی حفاظت را در کاهش میزان خاموشی مشترک ارزیابی میکند. این شاخص از رابطهی زیر محاسبه میشود:

(1)

در رابطه فوق  معادل میانگین مدت زمان خاموشی (به ازای خاموشی بیبرنامه) مشترک شرکت توزیع نیروی برق و معادل سرمایهگذاری نرمالایز شده شرکت در زمینه حفاظت میباشد.  از رابطهی زیر محاسبه میشود.

(2)

اندیس N معادل تعداد تجهیز حفاظتی و C معادل نرمالایز شدهی هزینه تجهیز میباشد که در جدول زیر مقادیر آن ذکر شده است.

جدول(1): ضرایب متناسب با هزینه تجهیزات حفاظتی

| تجهیز | Recloser | Sectionalizer | LBS | Cut-out Fuse | Fault Indicator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هزینه نرمالایز شده (C) | 20 | 15 | 12 | 2 | 5 |

جدول (2): شاخص بهرهوری سرمایهگذاری سیستم حفاظتی

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | شاخص بهرهوری سرمایهگذاری سیستم حفاظتی |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص تحلیلی توانیر |
| توضیح و معرفی | این شاخص میزان اثر سرمایهگذاری شرکت توزیع در زمینهی حفاظت را در کاهش میزان خاموشی مشترک ارزیابی میکند. |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | - |
| اهمیت معرفی | برآورد اثرگذاری هزینه انجام شده در زمینه حفاظت |

پیشنهادات کلی جهت اصلاح مقدار شاخص در سیستم:

- جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی

- انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی

- پیادهسازی صحیح نتایج مطالعات هماهنگی حفاظتی

این شاخص به صورت سالیانه اندازهگیری شده و پس از تایید در کمیته داخلی حفاظت شرکتهای توزیع نیروی برق در احتیار توانیر قرار خواهد گرفت.

### 7-1-2- شاخص عملکرد سیستم حفاظتی

یکی از اهداف سیستم حفاظت جلوگیری از گسترش خطا و محدود کردن ناحیه متاثر از خطا میباشد، که نتیجه این عملکرد کاهش میزان بار قطع شده در زمان رخداد خطا صورت عملکرد صحیح سیستم حفاظتی میباشد. لذا به منظور سنجش عملکرد سیستم از شاخص ذیل استفاده میشود:

(3)

در رابطه فوق معادل بار قطع نشده فیدر iام بعد از رفع خطا، معادل بار فیدر iام قبل از وقوع خطا و  معادل تعداد خطاهای اتفاق افتاده در طول سال است.

جدول (3): شاخص عملکرد سیستم حفاظتی

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | شاخص عملکرد سیستم حفاظتی |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص تحلیلی توانیر |
| توضیح و معرفی | این شاخص میزان ارزیابی عملکرد سیستم حفاظتی تعریف شده است. |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | درصد (%) |
| اهمیت معرفی | ارزیابی میزان عملکرد سیستم حفاظتی |

پیشنهادات کلی جهت اصلاح مقدار شاخص در سیستم:

- جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی

- انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی

- پیادهسازی صحیح نتایج مطالعات هماهنگی حفاظتی

این شاخص به صورت سالیانه اندازهگیری شده و پس از تایید در کمیته داخلی حفاظت شرکت های توزیع نیروی برق در اختیار توانیر قرار خواهد گرفت.

# 7-1-3- شاخص هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع

یکی از نیازهای مهم سیستم حفاظتی توزیع هماهنگی با فوق توزیع و عدم انتقال خطا به بالادست و جلوگیری از خاموشیهای گسترده میباشد.

در همین راستا و به منظور ارزیابی هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع شاخص ذیل تعریف شده است.

(4)

در رابطه فوق  معادل تعداد عملکرد سیستم حفاظتی ایستگاه فوق توزیع به علت رخداد خطا در پایین دست و معادل تعداد خطاهای سیستم توزیع مرتبط با پست فوق توزیع مورد نظر است.

جدول (4): شاخص هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | شاخص هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص تحلیلی توانیر |
| توضیح و معرفی | این شاخص به منظور سنجش هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع تعریف شده است. |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | % |
| اهمیت معرفی | ارزیابی هماهنگی حفاظتی توزیع و فوق توزیع و جلوگیری از خاموشی گسترده در صورت وقوع خطا در پایین دست ایستگاه فوق توزیع |

این شاخص به صورت سالیانه برای پستهای فوق توزیع تحت پوشش شرکت های توزیع نیروی برق محاسبه و پس از تایید در کمیته منطقهای حفاظت توزیع و فوق توزیع در اختیار توانیر قرار گیرد.

#### شاخصهای آماری شرکت توانیر

در راستای یکسانسازی و جمعآوری اطلاعات سیستم حفاظت شرکتهای توزیع نیروی برق فایل اکسلی تهیه شده که به عنوان پیوست دستورالعمل در اختیار شرکت های توزیع نیروی برق قرار میگیرد. این فایل شامل موارد زیر میباشد (نیاز است موارد 1 الی 3 به تفکیک امور، مدیریت و ادارات شرکت توزیع تکمیل شود):

# 7-2-1- آمار فیدرهای شبکه و سیستم حفاظت شرکت توزیع نیروی برق

- نوع فیدر (هوایی یا زمینی)

- تعداد پستهای زمینی فیدر

- تعداد رله های اولیه  (Primary)(مکانیکی و قدیمی) فیدر

- تعداد رله های ثانویه  (Secondary)فیدر

- تعداد رله های در طول فیدر جهت حفاظت خط

- تعداد تجهیز FuseSaver بکار رفته در فیدر

- تعداد نشانگرهای خطای فیدر

- تعداد ریکلوزرهای موجود در فیدر

- تعداد سکشنالیزر موجود در فیدر

- تعداد منابع تولید پراکنده فیدر

- مجموع ظرفیت منابع تولید پراکنده متصل به فیدر

- تعداد انشعابات 20 کیلوولت منشعب از فیدر اصلی (با بیش از MVA1 ترانسفورماتور توزیع متصل به آن) بدون حفاظت در ابتدای انشعاب

- تعداد انشعابات 20 کیلوولت منشعب از فیدرهای اصلی دارای کات اوت فیوز در ابتدای انشعاب

- تعداد کاتاوت فیوزهای متوالی شامل 3 یا بیش از 3 فیوز فشار متوسط در مسیر تغذیه ترانسفوماتورهای توزیع

# 7-2-2- مطالعات، بازرسی، تست، بودجه بندی سیستم حفاظت

- تعداد کارشناسان تیم رلیاژ

- درصد کارشناسان تیم رلیاژ مسلط به مطالعات، تست و ارزیابی سیستم حفاظت

- تعداد کارشناسان دفاتر مهندسی

- تعداد طرحهای حفاظتی تهیه شده در پروژههای توسعه یا بهینه سازی شبکه فشار متوسط در دفاتر مهندسی

- تعداد مشاورین فعال در امر حفاظت شبکه

- بازه زمانی آموزش نیروی انسانی فعال در زمینه حفاظت

- بازه زمانی تست و بازرسی دورهای سیستم حفاظت شبکه

- نام شرکت مشاور

- بودجه درخواستی مطالعات حفاظتی سال … در حوزه مهندسی

# 7-2-3- جزئیات تجهیزات حفاظتی- تنظیمات

- اطلاعات پستزمینی (جزییات در فایل اکسل پیوست قید شده است.)

- مشخصات CTهای حفاظتی (جزییات در فایل اکسل پیوست قید شده است.)

- مشخصات رلههای ثانویه و رله های موجود در طول خط (جزییات در فایل اکسل پیوست قید شده است.)

- تنظیمات ریکلوزرهای موجود فیدر اصلی متصل به پست زمینی (جزییات در فایل اکسل پیوست قید شده است)

- آمار خطاهای صورت گرفته در شبکه (جزییات در فایل اکسل پیوست قید شده است)

# 7-2-4- آمار کلی عملکرد سیستم حفاظت رله های فیدرهای خروجی پستهای فوق توزیع

- جزییات مربوط به این بخش به تفصیل در فایل اکسل پیوست قید شده است.

نکته1: آمار و اطلاعات این بخش نیاز است در ابتدای ابلاغ دستورالعمل ظرف مدت 3 ماه توسط شرکت های توزیع نیروی برق جمعآوری و بعد از بررسی و تایید در کمیته داخلی حفاظت شرکتهای توزیع نیروی برق به منظور جمعبندی و ارزیابی نهایی در اختیار شرکت توانیر قرار بگیرد.

نکته 2: بعد از پیادهسازی دستورالعمل نیاز است تمام اطلاعات این بخش به صورت سالیانه بروزرسانی شده و بعد از تایید کمیته داخلی حفاظت شرکت های توزیع نیروی برق در اختیار شرکت توانیر قرار بگیرد.

#### شاخصهای تحلیلی شرکت توزیع نیروی برق

شاخص های تحلیلی در این گزارش با استفاده از امکانات موجود نظیر ثباتهای خطا و واقعه قابل محاسبه میباشند؛ لیکن برای محاسبه برخی شاخص های تحلیلی نیاز به وجود شبکه هوشمند، نرم افزارها و یا حتی برگزاری جلسات تحلیل حوادث در کمیته حفاظت توزیع وجود خواهد داشت. در ادامه این بخش به معرفی شاخص های ارزیابی تحلیلی پرداخته شده است.

### 7-3-1- شاخص صحت تنظیمات اعمالی

تنظیم صحیح توابع حفاظتی رله یکی از عوامل اصلی در پاکسازی به موقع خطا، برقراری هماهنگی و جلوگیری از عملکرد نابجا است. در فصول قبلی این گزارش راهکارهای تنظیم تمامی توابع حفاظتی موجود در رله ها به تفصیل تشریح گردیده است. لازم است در ابتدا با استفاده از یک نرمفزار محاسباتی و اطلاعات شبکه فشار متوسط، تنظیمات رلهها با توجه به دستورالعملهای ارائه شده محاسبه شود. سپس تنظیمات موجود در رله ها با خروجی نرمافزار مذکور مقایسه میگردد و شاخص صحت تنظمیات از رابطه ذیل بر حسب درصد محاسبه میشود:

(5)

در رابطه فوق، N1 بیانگر تعداد رله هایی است که تمامی واحدهای حفاظتی آن بر مبنای دستورالعمل ارائه شده در فصول قبلی تنظیم شده است. همچنین NT بیانگر کل رلههای حفاظتی است.

به منظور بهبود شاخص فوق، لازم است تنظیمات توابع حفاظتی با توجه به دستورالعمل اصلاح گردد. در این شرایط شاخص اصلاح تنظیمات فعلی رلههای حفاظتی با توجه به رابطه ذیل محاسبه می شود:

(6)

در رابطه فوق، N2 بیانگر تعداد رلههایی است که تنظیم واحدهای حفاظتی آن بر مبنای دستورالعمل فنی حفاظت شبکههای توزیع نیروی برق اصلاح شده است.

جدول (5): شاخص صحت تنظیمات اعمالی

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | صحت تنظیمات اعمالی |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص تحلیلی توزیع |
| توضیح و معرفی | تعداد رله های تنظیم شده بر مبنای دستورالعمل ارائه شده و تعداد رله های بازتنظیم شده |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | % |
| اهمیت معرفی | بررسی صحت تنظیم توابع حفاظتی |

پیشنهادات کلی جهت اصلاح مقدار شاخص در سیستم:

- باز تنظیم رله ها با توجه به دستورالعمل ارائه شده

#### شاخصهای آماری شرکت توزیع نیروی برق

### 7-4-1- شاخص تعداد رلههای دیجیتال به ازای هر ترانسفورماتور

با توجه به نیازمندیهای بیان شده، بکارگیری رلههای دیجیتال برای حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع عمومی با ظرفیت بزرگتر از 1000 کیلوولت آمپر و ترانسفورماتورهای خصوصی با ظرفیت بزرگتر از 630 کیلوولت آمپر ضروری میباشد. لذا به منظور بررسی این نیازمندی نسبت تعداد ترانسفورماتورهای با ظرفیت نامبرده و مجهز به رله حفاظتی دیجیتال به تعداد کل ترانسفورماتورها با ظرفیتهای مذکور سنجیده می شود. این شاخص که واحد آن درصد است از رابطه ذیل محاسبه می شود:

(7)

در رابطه فوق پارامتر  بیانگر تعداد ترانسفورماتورهای توزیع با ظرفیت بزرگتر از Sn و مجهز به رله حفاظتی دیجیتال میباشد. ضمناً پارامتر  بیانگر تعداد کل ترانسفورماتور توزیع با ظرفیت بزرگتر از Sn است. مقدار Sn در ترانسفورماتور عمومی برابر با 1000 کیلوولت آمپر و برای ترانسفورماتورهای خصوصی برابر با 630 کیلوولت آمپر در نظر گرفته می شود.

جدول (6): شاخص تعداد رلههای دیجیتال ترانسفورماتورها

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | تعداد رلههای دیجیتال به ازای هر ترانسفورماتور |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص آماری توزیع |
| توضیح و معرفی | بررسی تعداد رله های دیجیتال بکارگرفته شده برای حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع عمومی با ظرفیت بزرگتر از 1000 کیلوولت آمپر و ترانسفورماتورهای خصوصی با ظرفیت بزرگتر از 630 کیلوولت آمپر |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | - درصد% |
| اهمیت معرفی | بررسی نیازمندیهای حفاظت ترانسفورماتور |

پیشنهادات کلی جهت اصلاح مقدار شاخص در سیستم:

- بکارگیری رلههای دیجیتال برای حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع عمومی با ظرفیت بزرگتر از 1000 کیلوولت آمپر و ترانسفورماتورهای پستهای اختصاصی با ظرفیت بزرگتر از 630 کیلوولت آمپر

### 7-4-2- شاخص کفایت توابع حفاظتی

رلههای دیجیتال اضافه جریان بکار گرفته شده در شبکه فشار متوسط شامل توابع حفاظتی متعددی        میباشند. مطابق با فصول قبل گزارش، مناسب است رلههای حفاظتی به منظور جلوگیری از عملکرد نابجا و همچنین بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم علاوه بر فانکشنهای اضافه جریان شامل موارد زیر نیز باشند:

- اضافه بار (با  ANSI کد 49 )

- Broken conductor (با  ANSI کد BC46)

- قفل جریان هجومی

- Cold load pickup

لازم به ذکر است که بسیاری از رلههای پرکاربرد فعلی در شبکه فشار متوسط موارد فوق را پوشش نمیدهند. البته با توجه به محل قرارگیری رله های حفاظتی ممکن است نیازی به در نظرگیری یک یا چند آیتم از موارد فوق نباشد که این موضوع با توجه به نوع کاربرد آنها به تفصیل در دستورالعمل فنی حفاظت شبکه توزیع نیروی برق شرح داده شدهاند. لذا به منظور سنجش کفایت رلهها از منظر توابع حفاظتی (با توجه به محل قرارگیری رله) شاخص زیر بر حسب درصد ارائه می شود:

(8)

در رابطه فوق پارامتر  بیانگر تعداد رله های حفاظتی مجهز به توابع کاربردی مورد نیاز با توجه به محل بکارگیری آن و پارامتر  بیانگر تعداد کل رلههای دیجیتال بکار رفته در شبکه فشار متوسط  میباشد.

جدول (7): شاخص کفایت توابع حفاظتی

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | کفایت توابع حفاظتی |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص آماری توزیع |
| توضیح و معرفی | تعداد رله های حفاظتی مجهز به توابع کاربردی مورد نیاز با توجه به محل بکارگیری آن |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | % |
| اهمیت معرفی | سنجش کفایت رله ها از منظر توابع حفاظتی (با توجه به محل قرارگیری رله) |

پیشنهادات کلی جهت اصلاح مقدار شاخص در سیستم:

- تعویض رلههای فاقد توابع کاربردی با رله های شامل توابع مورد نیاز

### 7-4-3- شاخص تعداد تجهیزات حفاظتی فعال

بسیاری از تجهیزات حفاظتی موجود در فیدرهای فشار متوسط به دلایل ارائه شده در جدول (8) از حالت سرویس خارج هستند و عملاً کاربردی در حفاظت شبکه ندارند. لذا مناسب است به منظور ارتقای قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی این تجهیزات تعمیر شده و به حالت سرویس بازگردانی شوند و در صورتی که تعمیر آنها امکانپذیر نباشد، با تجهیزات حفاظتی دیگر جایگزین شوند.

به منظور سنجش تعداد تجهیزات فعال بر حسب درصد از شاخص ذیل استفاده می شود:

(9)

در رابطه فوق پارامتر  بیانگر تعداد تجهیزات حفاظتی فعال و پارامتر  بیانگر تعداد کل تجهیزات حفاظتی بکار رفته در شبکه فشار متوسط میباشد.

جدول (8): عیوب احتمالی سیستم حفاظتی

| شماره عیب | شرح عیب |
| --- | --- |
| 1 | ایراد در تجهیز حفاظتی نظیر خرابی رله های حفاظتی، فیوز و ... |
| 2 | ایراد در تغذیه DC و یا AC تجهیزات حفاظتی نظیر مشکلات باتری، شارژر معیوب و ... |
| 3 | مشکل در سیمبندی و مدارات ورودی و خروجی رله نظیر مسیر تریپ |
| 4 | معیوب بودن تجهیزات اندازه گیری جریان نظیر ترانسفورماتور جریان، کویل رگوفسکی و ... |
| 5 | ایراد در کلیدهای بکارگرفته شده |
| 6 | معیوب بودن تجهیزات اندازه گیری ولتاژ نظیر ترانسفورماتور ولتاژ و مقره های ولتاژی |

علاوه بر این به منظور بررسی فراوانی هر یک از ایرادات ذکر شده و رفع آنها، از شاخص NIPEIi  بر حسب درصد استفاده میشود. این شاخص به صورت تعریف شده و با استفاده از رابطه (14) محاسبه   میشود.

برای هر کدام از عیوب اشاره شده در جدول (8) این شاخص محاسبه میشود.

(10)

در رابطه فوق پارامتر Ni تعداد تجهیزات خارج از سرویس به علت ایراد iام (که در جدول فوق ذکر شد) میباشد.

جدول (9): شاخص تعداد تجهیزات حفاظتی فعال

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | تعداد تجهیزات حفاظتی فعال |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص آماری توزیع |
| توضیح و معرفی | سنجش تعداد تجهیزات حفاظتی فعال و بررسی فراوانی هر یک از ایرادات سیستم حفاظتی |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | % |
| اهمیت معرفی | بررسی قابلیت اطمینان سیستم با توجه به تعداد تجهیزات فعال و عیب یابی تجهیزات با توجه به درصد فراوانی هر یک از ایرادات |

پیشنهادات کلی جهت اصلاح مقدار شاخص در سیستم:

- سرویس، تست و تعمیرات دورهای

- تعویض تجهیزات معیوب

### 7-4-4- شاخص تعداد رلههای Primary

وجود رلههای قدیمی اولیه (Primary) در شبکه به دلایل زیر باعث کاهش قابلیت اطمینان سیستم حفاظت میشود:

- عملکرد دیرهنگام و یا عدم عملکرد در شرایط خطا

- عملکرد نابجا در شرایط شبه خطا

- عدم امکان هماهنگی مناسب با تجهیزات پایین دست و بالادست

لذا استفاده از این رلهها برای حفاظت شبکه مناسب ناست. توصیه می شود متناسب با بودجه لحاظ شده، تعویض این رلهها در اولویت قرار گیرد. به منظور ارزیابی وضعیت شبکه فشار متوسط از منظر تعداد رله های قدیمی Primary در هر شرکت توزیع نیروی برق، از شاخص ذیل بر حسب درصد استفاده می شود:

(11)

پارامتر NPrimary نشاندهنده تعداد رله های نوع Primary و پارامتر  بیانگر تعداد کل رلههای بکار رفته در شبکه فشار متوسط است. هرچه مقدار این شاخص کوچکتر باشد، مقدار رله های دیجیتال جریانی در سیستم بیشتر بوده و لذا عملکرد سیستم حفاظتی نیز مناسبتر است. در شرایطی که مقدار این شاخص بزرگ باشد، لازم است برای تعویض رله های Primary اقدامات لازم صورت پذیرد.

جدول (10): شاخص تعداد رلههای Primary

| اطلاعات پایه شاخص |  |
| --- | --- |
| نام | تعداد رله های Primary |
| نام اختصاری |  |
| دستهبندی شاخص | شاخص آماری توزیع |
| توضیح و معرفی | سنجش تعداد رله های حفاظتی Primary |
| فرمول محاسبه |  |
| واحد اندازه گیری | % |
| اهمیت معرفی | بررسی تعداد رله های قدیمی موجود در سیستم |

پیشنهادات کلی جهت اصلاح مقدار شاخص در سیستم:

- تعویض تجهیزات قدیمی

# پیوست

موارد زیر به پیوست ارائه میشود:

- اطلاعات آماری که میبایست توسط شرکت های توزیع تهیه و سالیانه جهت ارسال به توانیر بروزرسانی شود.

. در تهیه برنامه زمانبندی بازدید میتوان از امکانات موجود مانند کنتاکت خشک روی رلهها که مخصوص پایش سلامت رله میباشد، نیز استفاده کرد.

به فراخور دستورکار جلسات، اعضا تعیین می گردند.

-  معاون مهندسی شرکت توزیعی که بیشترین پیک بار سالیانه را دارد به عنوان دبیر جلسات تعیین می شود.

### PIEI: Protection Investment Efficiency Index

PPI: Protection Performance Index

SDCI: Sub-Transmission and Distribution Coordination Index

SAI: Setting Accuracy Index

### NDRTI: Number of Digital Relays per Transformer Index

PFAI: Protection Functions Adequacy Index

NAPEI: Number of Active Protection Equipment Index

NIPEIi: Number of Inactive Protection Equipment Index

. NPRI: Number of Primary Relays Index