دستورالعمل تهیه و استقرارفلسفه سیستم توزیع برق

جلد اول: فلسفه طراحی

TAV/

TAV 00/112-13

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)

دستورالعمل تهیه و استقرار فلسفه سیستم توزیع برق

جلد اول: فلسفه طراحی

دریافت کنندگان سند:

- معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر

- شركت‌هاي توزيع نيروي برق ایران

| کد سند | تاریخ تهیه | تاریخ بازنگری | شماره آخرین بازنگری |
| --- | --- | --- | --- |
| TAV112-13/00 | 10/07/1403 | - | 00 |

| تهیه کننده | تائید کننده | تصویب کننده |
| --- | --- | --- |
| مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه رضا کفیلی | معاون هماهنگی توزیع محسن ذبیحی | رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مصطفی رجبی مشهدی |
| امضاء: | امضاء: | امضاء: |

پیشگفتار

هدف اصلی از تدوین فلسفه طراحی، ارائه قیود الزامی، اصول و چارچوبی برای طراحی شبکه توزیع برق با هدف تأمین برق اقتصادی، مطمئن و پایدار برای مشترکین است. خروجی فلسفه طراحی را به نوعی می‏توان نظارت پیشگیرانه بر طراحی شبکه‏های توزیع با در نظر گرفتن شرایط بومی هر شرکت توزیع دانست. در سند فلسفه طراحی شرکت‏های توزیع ضمن شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طراحی، با توجه به نوع و وضعیت هر عامل، باید انتخابهای فنی درستی  برای طراحان ارئه شود. بر این اساس، یک روند مشخص باید برای شرکت‌های توزیع در سطح کشور تدوین شود تا هر کدام از شرکت‌های توزیع با توجه به شرایط منطقه‌ای تحت پوشش خود بتواند فلسفه طراحی را بومی‌سازی کرده و در طراحی‌های آتی خود بکار گیرد. لذا در این سند، روش بومی‌سازی و استقرار فلسفه طراحی برای شرکت‌های توزیع ارائه می‌گردد.

فهرست مطالب

عنوان	   صفحه

1-مقدمه	1

2-هدف و دامنه کاربرد	3

3-محدوده اجرا	3

4-مسئولیت نظارت و اجرا	3

5-محدودیت زمانی تهیه سند فلسفه طراحی	3

6-مراحل تهیه سند فلسفه طراحی	3

6- 1- تشکیل کارگروه	3

6- 2- شناخت وضعیت موجود و تهیه سند اولیه فلسفه طراحی	4

6- 3- شناسایی و کلاسه‏بندی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع در منطقه تحت پوشش	4

6- 4- ارائه قیود و گزینه‏های فنی (و غیر فنی) در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه	5

6- 5- تهیه نقشه‏های پهنه‏بندی جغرافیایی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی	8

6- 6- تعیین دوره بروزرسانی سند	10

7-مراحل استقرار سند فلسفه طراحی	10

7- 1- تصویب در هیئت مدیره	10

7- 2- آموزش	11

7- 3- پیاده سازی سند در سامانه‏های مرتبط با طراحی مکان محور	11

7- 4- بروزرسانی سند	11

8-مراجع	11

پیوست 1) روند نمای تهیه سند فلسفه طراحی	12

پیوست 2) روند نمای استقرار سند فلسفه طراحی	13

پیوست 3) قالب گزارش سند فلسفه طراحی	14

فهرست شکل‌ها

عنوان	   صفحه

شکل 1 :روند تهیه طرح بر اساس سند فلسفه طراحی	2

شکل 2: روند نمای تهیه سند فلسفه طراحی	12

شکل 3 :روند نمای استقرار سند فلسفه طراحی	13

فهرست جدول‌ها

عنوان	   صفحه

جدول 1 - کلاسه‌بندی جغرافیایی حداکثر دمای محیط	5

جدول 2 - کلاسه‌بندی جغرافیایی خطاهای گذرا و پرنده‌زدگی در آمار خاموشی (تجربی)	5

جدول 3 - قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه فشار متوسط 	6

جدول 4- قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه فشار متوسط برای پارامتر رعد و برق	6

جدول 5- قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه برای پارامتر حداکثر دمای محیط	7

جدول 6- انتخاب انواع نحوه واگذاری انشعابات ولتاژ اولیه بر اساس قدرت و محل درخواست	8

جدول 7 -ترتیب و عناوین سند فلسفه طراحی	14

جدول 8 - پارامترهای مرتبط با اقلیم آب و هوایی	15

جدول 9 - پارامترهای مرتبط با شرایط جغرافیایی	15

جدول 10 - پارامترهای مرتبط با محیط زیست	15

جدول 11 - پارامترهای مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و شهرسازی	15

جدول 12 - پارامترهای مرتبط با دیماند درخواستی و بار مصرفی  مشترکین	16

جدول 13 - پارامترهای دیگر	16

جدول 14 - مشخصات، کلاسه بندی و پهنه بندی پارامتر ......	17

جدول 15 - قیود و الزامات طراحی شبکه های فشار متوسط برای پارامتر ......	19

جدول 16 - قیود و الزامات طراحی پست‏های توزیع برای پارامتر ......	200

جدول 17 - قیود و الزامات طراحی شبکه فشار ضعیف برای پارامتر ......	211

جدول 18 - قیود و الزامات کلی مرتبط با طراحی شبکه های فشار متوسط	233

جدول 19 - قیود و الزامات کلی مرتبط با طراحی پست‏های توزیع	244

جدول 20 - قیود و الزامات کلی مرتبط با طراحی شبکه فشار ضعیف	255

مقدمه

شروع فرآیند طراحی هر محصول یا تاسیساتی بر اساس اهداف، پیش فرض‏ها و مبتنی بر استانداردها، قیود و الزامات مرتبط انجام می‏پذیرد و طراحی شبکه توزیع نیروی برق نیز از این قاعده مستثنی نیست. سند فلسفه طراحی بعنوان نقشه راهنمای طراح، رویکرد کلان شرکت توزیع را در خصوص وزن دهی به قیود و الزامات انواع شبکه‏ها و تاسیسات توزیع در مناطق مختلف حوزه جغرافیایی را در چهارچوب استاندارد به منظور دستیابی به اهدافی نظیر کاهش هزینه‏های طراحی، اجرا، بهره‏برداری و تعمیر و نگهداری شبکه، افزایش قابلیت اطمینان، تاب آور نمودن شبکه، حداقل نمودن تلفات و غیره مشخص می نماید. پر واضح است که اهداف ذکر شده بعلت ماهیت هر کدام و بعضاً متناقض بودن با هم، بصورت همزمان قابل دستیابی نیست. همچنین با توجه به تنوع آب ‌و هوایی و وسعت جغرافیایی کشور، شرایط آب ‌و هوایی و مناطق تحت پوشش شرکت‌های توزیع تفاوت‌های زیادی با هم دارند و تدوین نقشه‌های پهنه‌بندی و کلاسه‌بندی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی شبکه برای کل کشور با دقت مناسب قابل اجرا نیست. لازم است شرکت‏های توزیع ضمن ایجاد شناخت مناسب از پارامترهای موثر بر طراحی در محدوده جغرافیایی خود و کلاسه‏بندی این پارامترها، با استفاده از تجربیات، مطالعات انجام گرفته قبلی و انجام مطالعات تکمیلی نسبت به ارائه گزینه‏های فنی درست اقدام نمایند تا طراحان بتوانند با استفاده از این اطلاعات و انتخاب گزینه‏های مناسب، طرحی منطبق با شرایط منطقه مورد نظر تهیه نمایند. بنابراین، شرکت‌های توزیع با توجه به ساختار شبکه، میزان ریسک‏پذیری، اهداف و رویکرد و برنامه‏ریزی کلان خود جهت دستیابی به اهداف مذکور موظف به بومی‌سازی و استقرار فلسفه طراحی در طراحی قسمت‌های مختلف شبکه‌های توزیع می‌باشند.

لازم به ذکر است قبلا پروژه‏ای با عنوان "تدوین فلسفه طراحی شبکه‏های توزیع برق" توسط یکی از شرکت‏های مشاور تهیه شده وگزارشات خروجی این پروژه در 4 مرحله زیر تهیه و در اختیار شرکت‏های توزیع قرار گرفته است:

- مرحله اول: مطالعات کتابخانه‌ای

- مرحله دوم: شناسايي، تعيين و كلاسه‌بندي پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهيزات و روش طراحي شبكه‌هاي توزيع برق

- مرحله سوم‌: تعيين اصول، چارچوب‌ها، قيود و الزامات طراحي شبكه‌هاي توزيع

- مرحله چهارم: جمع‌بندي، تهيه چكيده مباحث، دسته‌بندي طرح‌ها و ارائه مثال‌هاي كاربردي

مطالب ارائه شده در گزارشات مرحله‏ای این پروژه می‏تواند در بحث تهیه فلسفه طراحی شرکت‏های توزیع مورد توجه قرار گیرد. در گزارش مرحله دو طیف نسبتا کاملی از پارامترهای موثر طراحی شبکه های توزیع ارائه و حدود کلاسه‏بندی آنها پیشنهاد شده است. در گزارش مرحله سوم پروژه مذکور نیز موضوع شرایط فنی مورد نظر با توجه به وضعیت این پارامترها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. توصیه می‏شود شرکت‏های توزیع ضمن توجه به آنها، با انجام مطالعات تکمیلی  نسبت به شناسایی پارامترهای موثر بر طراحی در حوزه جغرافیایی خود اقدام و ضمن دسته بندی، کلاسه‏بندی و پهنه‏بندی، نسبت به ارائه گزینه‏های فنی درست در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه و در نهایت تهیه سند فلسفه طراحی اقدام نمایند.

ارائه قیود و گزینه‏های فنی درست با توجه به وضعیت پارامترهای موثر بر طراحی، نیازمند انجام مطالعات، محاسبات و یا استدلال‏های مناسب خواهد داشت که به عنوان پشتوانه سند فلسفه طراحی مورد توجه قرار می‏گیرند که ضمن لزوم وجود در فرایند تهیه فلسفه طراحی، درج جزئیات آنها، در متن نهایی سند فلسفه طراحی شرکتهای توزیع ضرورتی ندارد. متن نهایی سند فلسفه طراحی بایستی به صورت خلاصه و مفید شامل کلاسه‏بندی، پهنه‏بندی و ارائه گزینه‏ای فنی (و غیر فنی) درست مرتبط با انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه توزیع در تهیه طرح باشد.

ساختار نهایی سند فلسفه طراحی بومی سازی شده در هر شرکت توزیع شامل مجموعه‏ای از جداول و نقشه‏های پهنه‏بندی می‏باشد و بدون ارائه تحلیل چرایی ارتباط انواع متغیرها، منحصراً الزامات، قیود و ضریب تاثیر هر کدام را بر انواع تاسیسات و شبکه‏های توزیع را در ناحیه جغرافیایی ویژه‏ای تعیین می‏نماید، بطوری که طراحان براحتی با تعیین موقعیت مکانی محل پروژه، نوع طرح و درخواست و وضعیت شبکه موجود می‏تواند با مراجعه به نقشه‏های پهنه‏بندی، کلاسه طرح و انواع قیود و الزامات مربوط به شبکه و تاسیسات در دست طراحی را تشخیص و اخذ نماید. بنابراین روند تهیه طرح بر اساس سند فلسفه طراحی را می‏توان بصورت شکل 1در نظر گرفت.

شکل 1:روند تهیه طرح بر اساس سند فلسفه طراحی

به منظور ایجاد هماهنگی بین شرکت‏های توزیع، در پیوست 3 این دستورالعمل چارچوبی برای قالب متن فلسفه طراحی ارائه شده است که لازم است شرکت‏های توزیع با رعایت کلی این قالب، نسبت به تهیه متن فلسفه طراحی اقدام نمایند.

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این متن، ارائه رویه‏ای برای تهیه و استقرار سند فلسفه طراحی در شرکت‌های توزیع است. سند فلسفه طراحی به عنوان یک سند بالادست در تهیه طرح‏های توسعه و بهینه‏سازی شبکه‏های توزیع مورد استفاده قرار می‏گیرد.

محدوده اجرا

محدوده اجراي این دستورالعمل معاونت هماهنگی توزیع و شركتهاي توزیع نيروي برق كشور مي‏باشد.

مسئولیت نظارت و اجرا

مسئولیت اجراي مفاد این دستورالعمل به عهده مدیران عامل شركتهاي توزیع نيروي برق بوده و نظارت عاليه بر حسن اجراي آن بر عهده دفتر مهندسی و راهبری شبکه معاونت هماهنگی توزیع و رابطین معرفی شده از طرف آن دفتر خواهد بود.

محدودیت زمانی تهیه سند فلسفه طراحی

حداکثر زمان برای تهیه و ارائه سند نهایی فلسفه طراحی شرکت توزیع یکسال تعیین می‏شود. با توجه به توضیحات ارائه شده در بند 6-2 لازم است شرکت های توزیع پس از 3 ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل نسبت به تهیه و ارائه سند اولیه اقدام نمایند.

مراحل تهیه سند فلسفه طراحی

تشکیل کارگروه

بی‏شک شرکت‏های توزیع متشکل از متخصصین حوزه برق با انبوهی از تجربه و دانش می‏باشند و قطعا اشراف و آگاهی آنها از شرایط شبکه و ویژگی‏های اقلیمی منطقه و حوزه جغرافیایی خود بیش از هر مرجع دیگری است. لذا اعضای کارگروه تدوین سند فلسفه طراحی بومی شرکت توزیع از بدنه همان شرکت خواهد بود. تعداد اعضای اصلی کارگروه مذکور حداقل 7 نفر و حداکثر 15 نفر از کارشناسان خبره و با سابقه (حداقل ده سال در حوزه مرتبط) و آشنا به قوانین، استانداردها و دستورالعملها از دفاتر مهندسی، طراحی و نظارت، کنترل کیفی تجهیزات، ایمنی، عیب یابی، دیسپاچینگ، خدمات مشترکین و GIS خواهد بود که با پیشنهاد مدیر دفتر طراحی و مهندسی و تائید معاون مهندسی شرکت توزیع، عضو کارگروه  خواهند گردید. معاونت مهندسی شرکت توزیع به عنوان رئیس کارگروه و مدیر دفتر طراحی مهندسی نیز به عنوان دبیر این کارگروه جلسات را راهبری خواهند نمود.کارگروه تدوین سند فلسفه طراحی به فراخور شرایط وظیفه بروز رسانی سند را نیز عهده‏دار می باشد.

همچنین وابسته به مباحث طرح شده در کارگروه، حضور همکاران با تجربه و خبره بازنشسته شرکت و یا نیروهای شرکت های مشاور و مجری نیز در جلسات، مورد نیاز خواهد بود.

شناخت وضعیت موجود و تهیه سند اولیه فلسفه طراحی

به منظور تسریع در تدوین سند و ایجاد ساختار اولیه فلسفه طراحی ضروریست شرکت توزیع حداکثر در بازه زمانی سه ماه از ابلاغ این رویه، نسبت به تهیه سند اولیه فلسفه طراحی خود اقدام نمایند. سند اولیه در حقیقت نشان دهنده وضعیت موجود شرکت های توزیع از نظر توجه به پارامترهای موثر بر طراحی، کلاسه‏بندی پارامترها، پهنه‏بندی اقلیمی و جغرافیایی و ارائه گزینه‏های مناسب برای طراحان بوده که در دستورالعمل‏ها، روشهای اجرایی و یا متون داخلی شرکت توزیع به آن پرداخته شده است و در حال حاضر در تهیه طرح‏ها مورد توجه قرار میگیرد. کارگروه تهیه سند فلسفه طراحی ضمن انجام بررسی‏ها و مطالعات برای اعتبار سنجی وضعیت موجود، نسبت به تهیه سند اولیه فلسفه طراحی اقدام نموده و ضمن تهیه گزارشی از شناسایی نواقص و نقاط ضعف وضعیت موجود، نسبت به برنامه‏ریزی و اقدام برای تکمیل و تهیه سند نهایی فلسفه طراحی اقدام می‏نماید. بلافاصله بعد از تهیه و تصویب سند اولیه در کارگروه ضروریست فرآیند جمع‏آوری اطلاعات و رفع نواقص شناسایی شده نیز شروع و ویرایش کامل سند فلسفه طراحی منطبق بر ساختار مجموعه گزارشات پروژه فلسفه طراحی در بازی زمانی حداکثر یکسال از ابلاغ این دستورالعمل نهایی‏سازی گردد.

شناسایی و کلاسه‏بندی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع در منطقه تحت پوشش

در بحث طراحی شبکه‏های توزیع برق پارامترهای مختلفی تاثیرگذار خواهد بود. شرکت‏های توزیع می‏بایست نسبت به شناسایی کلیه پارامترهای تاثیر گذار در بحث طراحی شبکه‏های توزیع برق در محدوده عملیاتی خود اقدام نمایند. نوع و اهمیت پارامترهای موثر بر طراحی در شرکت‏های توزیع مختلف ‏می‏تواند متفاوت باشد. به عنوان نمونه ممکن است پارامتر سقوط بهمن برای شرکت‏های توزیع که دارای مناطق کوهستانی مرتفع هستند به عنوان یک مسئله مهم تلقی شود ولی این پارامتر در برخی شرکت‏های توزیع واقع در جنوب کشور قابل توجه نیست. در شرکت‏های توزیعی که محدوده عملیات آنها شامل انواع شرایط آب و هوایی و اقلیمی است نیز پارامترهای حائز اهمیت در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. در گزارش مرحله دو پروژه "تدوین فلسفه طراحی شبکه‏های توزیع برق" طیفی از پارامترهای موثر طراحی شبکه‏های توزیع ارائه و حدود کلاسه‏بندی آنها پیشنهاد شده است. البته ممکن است با توجه به شرایط اقلیمی هر شرکت توزیع پارامترهای دیگری نیز شناسایی شده و نحوه اثر آن بر طراحی شبکه‏ها مورد بررسی قرار گیرد. در رده‌بندی‌های انجام شده، هر عامل به سه یا تعداد بیشتری از رده‌های مختلف همچون سبک، متوسط، سنگین، فوق‌سنگین و یا الفاظی از این قبیل تقسیم‌بندی شده است. الزامات و قیود مطرح‌ شده در فلسفه طراحی بومی‌سازی شده نیز بر اساس رده‌بندی‌هایی از این قبیل انتخاب می‏شود. لازم است هر شرکت توزیع ضمن شناخت عوامل موثر بر طراحی شبکه‏های توزیع خود، تعاریف فنی و رده‌بندی معقول و منطقی برای آن عامل در سند بومی خود تنظیم نماید. پس از شناسایی پارامترها نسبت به انجام کلاسه‏بندی پارامتر با توجه به واحد اندازه‏گیری یا شدت آن اقدام می‏گردد. به عنوان مثال در جداول (1) و (2) کلاسه‏بندی برای دو پارامتر حداکثر دمای محیط و پرنده‏زنی پیشنهاد شده است.

جدول 1 - کلاسه‌بندی جغرافیایی حداکثر دمای محیط

| عنوان | معمولی | سنگین | فوق سنگین |
| --- | --- | --- | --- |
| حداکثر دمای هوای محیط |  |  |  |

جدول 2 - کلاسه‌بندی جغرافیایی خطاهای گذرا و پرنده‌زدگی در آمار خاموشی (تجربی)

| عنوان | معمولی | سنگین | فوق سنگین |
| --- | --- | --- | --- |
| نرخ وقوع پرنده‌زدگی در واحد طول شبکه (متوسط تعداد پرنده‌زدگی در یک کیلومتر شبکه فشار متوسط در سال) | کمتر از 2/0 | بین 2/0 تا 4/0 | بیش از 4/0 |

معیارهای مختلفی برای رده‌بندی هر پارامتر تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع قابل بررسی است و یکی از وظائف مهم کارگروه انتخاب معیار مناسب برای کلاسه‏بندی هر پارامتر موثر بر طراحی است به نحوی که امکان انجام کلاسه‏بندی بر اساس اطلاعات دریافتی از ارگانهای مرتبط و یا تجارب قبلی در بهره‏برداری از شبکه توزیع فراهم گردد. بهتر است این معیارها بر اساس یک مقدار عددی کلاسه‏بندی شوند. به عنوان نمونه در جدول 1 برای حداکثر دمای هوای محیط از معیار درجه حرارت بر حسب سانتیگراد استفاده شده است. در جدول 2 نیز برای کلاسه‏بندی جغرافیایی پارامتر پرنده‏زدگی در شبکه توزیع از معیار متوسط تعداد پرنده‌زدگی در یک کیلومتر شبکه فشار متوسط در سال، برای مناطق مختلف جغرافیایی استفاده شده است. در برخی موارد امکان ارائه معیار به صورت عددی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر عامل استحکام زمین در محل احداث شبکه را در نظر بگیریم، معیار عددی مشخصی برای آن نمی‏توان پیدا کرد و کلاسه بندی به صورت خاک نرم، سخت، نیمه سنگی، و تمام سنگی انجام گیرد.

ارائه قیود و گزینه‏های فنی (و غیر فنی) در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه با توجه به کلاسه‏بندی پارامترهای موثر بر طراحی

خروجی کاربردی فلسفه طراحی تعیین قیود و ارائه گزینه‏های فنی درست در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه توزیع برق با توجه به میزان تاثیرپذیری از پارامترهای شناسایی شده در مرحله قبل است. لذا این مسئله نیز باید برای هر شرکت توزیع و با توجه به عوامل تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع در منطقه تحت پوشش مشخص شود تا طراحان با سرعت و سهولت بیشتری بتوانند نسبت به طراحی شبکه با در نظر گرفتن وضعیت پارامترها در منطقه مورد نظر اقدام کنند. در گزارش مرحله سوم پروژه "تدوین فلسفه طراحی شبکه‏های توزیع برق" به بخشی از این قیود و الزامات اشاره شده است که با توجه به شرایط محلی شرکتهای توزیع می‏تواند در تهیه سند فلسفه طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

مثال 1. به عنوان نمونه در مناطق با نرخ پرنده‏زنی زیاد، نوع تجهیزات انتخابی برای احداث شبکه میتواند با منطقه‏ای که نرخ پرنده‏زنی کم باشد متفاوت باشد. استفاده از سیم روکش‏دار به عنوان جمپر، استفاده از سیم روکش‏دار به عنوان هادی شبکه، استفاده از کاور مقره، کاور کراس آرم، کاور کات اوت و ... همگی بر کاهش نرخ خاموشی ناشی از پرنده زنی موثر خواهند بود ولی ممکن است با در نظر گرفتن هزینه احداث شبکه و با توجه به نرخ پرنده‏زنی منطقه جغرافیایی مورد نظر، همه یا بخشی از این روشها مورد استفاده قرار گیرد. در جدول 3  نمونه‏ای غیر واقعی از قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه برای پارامتر نرخ پرنده‏زنی برای یک شرکت توزیع، آمده است.

| متغیر اندازه گیری | منبع اطلاعات | دوره بروزرسانی | کلاسه‌ |  | قیود انتخاب تجهیزات | قیود ساختار شبکه فشار متوسط |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد پرنده زنی بر کیلومتر بر سال | سامانه‏های ثبت حوادث بهره‏برداری و GIS | 5 سال | معمولی | کمتر از 2/0 | - استفاده از هادی روکش‏دار برای جمپرها در طول شبکه با سیم هوایی لخت | - اجرای شبکه با سیم لخت |
|  |  |  | سنگین | بین 2/0 تا 4/0 | - استفاده از هادی روکش‏دار برای جمپرها - استفاده از کاور مقره، کاور کراس آرم، کاور کات اوت، کاور برقگیر، کاور بوشینگ ترانسفورماتور در طول شبکه با سیم هوایی لخت | - اجرای شبکه با سیم لخت |
|  |  |  | فوق سنگین | بیش از 4/0 | - استفاده از کاور کات اوت، کاور برقگیر، کاور بوشینگ ترانسفورماتور در طول شبکه با سیم روکش دار | - اجرای شبکه با کابل فاصله دار (یا هادی روکش‏دار) |

جدول 3 - قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه فشار متوسط برای پارامتر نرخ پرنده‏زنی در واحد طول شبکه

مثال 2. در جدول 4  نیز یک مثال غیرواقعی از انتخاب قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات، ساختار شبکه و تعمیرات برای پارامتر رعد و برق آمده است.

جدول 4- قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه فشار متوسط برای پارامتر رعد و برق

| متغیر اندازه گیری | منبع اطلاعات | دوره بروزرسانی | کلاسه‌ |  | قیود انتخاب تجهیزات | قیود ساختار شبکه فشار متوسط |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| میانگین تعداد روزهای رعد و برقی در سال | سازمان هواشناسی | 10 سال | معمولی | کمتر از 10 روز | - استفاده از برقگیر 10 کیلو آمپر الزامی است. | - اجرای شبکه با سیم لخت یا سیم روکش دار |
|  |  |  | سنگین | 10 تا 15 روز | - استفاده از برقگیر 10 کیلو آمپر الزامی است. | - اجرای شبکه با سیم لخت (عدم استفاده از سیم روکش دار) - نصب برقگیر در نزدیکترین مکان ممکن نسبت به تجهیز |
|  |  |  | فوق سنگین | بیش از 15 روز | - استفاده از برقگیر 10 کیلو آمپر الزامی است. | - اجرای شبکه با سیم لخت (عدم استفاده از سیم روکش دار) - نصب برقگیر در نزدیکترین مکان ممکن نسبت به تجهیز - احداث سیم گارد در شبکه هوایی |

مثال 3. به عنوان مثالی دیگر، حداکثر دمای هوای محیط در منطقه مورد نظر برای اجرای طرح بر روی بارگذاری مجاز ترانسفورماتورهای توزیع نقش اساسی دارند و با در نظر گرفتن رفتار بار و دمای طراحی ترانسفورماتور که توسط کارخانه تولیدکننده اعلام شده است، لازم است محدودیتی برای حدکثر میزان بارگزاری ترانسفورماتور تعریف شود. در جدول 5  نمونه‏ای غیر واقعی از قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه برای پارامتر حداکثر دمای محیط یک شرکت توزیع، آمده است.

جدول 5- قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه برای پارامتر حداکثر دمای محیط در ترانسفورماتور هوایی عمومی تغذیه کننده بارهای مسکونی (دمای طراحی ترانسفورماتور برابر با 40 درجه سانتیگراد)

| متغیر اندازه گیری | منبع اطلاعات | دوره بروزرسانی | کلاسه‌ |  | قیود انتخاب تجهیزات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط حداکثر دمای محیط سالیانه | سازمان هواشناسی | 10 ساله | معمولی |  | -حداکثر ضریب بهره‏برداری در زمان طراحی برابر با 1 |
|  |  |  | سنگین |  | -حداکثر ضریب بهره‏برداری در زمان طراحی برابر با 0.92 |
|  |  |  | فوق سنگین |  | -حداکثر ضریب بهره‏برداری در زمان طراحی برابر با 0.85 |

مثال 4: برخی از موارد و روش‏های اجرایی در تامین برق متقاضیان، با وجود محدود بودن و قابلیت استفاده در اغلب مناطق اقلیمی، نیاز به شفاف‏سازی و ارائه معیار انتخاب دارند. جدول 6 نمونه‏ای غیر واقعی در خصوص انتخاب انواع روش‏های واگذاری انشعابات ولتاژ اولیه ارائه می‏نماید.

گاهاً شرکت‏های توزیع با انجام مطالعات و استدلال‏های مناسب و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، قیود و الزامات کلی در ساختار شبکه و یا بکارگیری برخی تجهیزات در احداث شبکه‏های توزیع در نظر میگیرند که لازم است این موارد نیز در متن فلسفه طراحی ذکر شود. البته وجود و ثبت مطالعات و استدلال‏های مربوط در متون پشتیبان نیز ضروری خواهد بود. مثلا ممکن است یک شرکت توزیع به منظور کاهش تلفات کلی شرکت، استفاده از ترانسفورماتورهای کم تلفات را در تمام یا بخشی از مناطق عملیاتی خود الزام کند. یا در اجرای شبکه‏های  فشار ضعیف، سایز کابل خودنگهدار را در تمام یا بخشی از مناطق عملیاتی تحت پوشش به 50 و 70  محدود کند. یا استفاده از آرایش آویز را در تمام یا قسمتی از مناطق عملیاتی خود ممنوع کند. یا در اجرای شبکه های فشار متوسط در همه مناطق از سیم روکش‏دار استفاده نماید.

جدول 6- انتخاب انواع نحوه واگذاری انشعابات ولتاژ اولیه بر اساس قدرت و محل درخواست

| متغیر اندازه گیری | منبع اطلاعات | دوره بروزرسانی | ویژگی های درخواست وضعیت متقاضی | قیود نحوه واگذاری انشعاب در سطح ولتاژ فشار متوسط | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قدرت درخواستی متقاضی | سامانه ثبت درخواست انشعاب برق ولتاژ اولیه | 5 سال | قدرت انشعاب درخواستی بیش از 2 مگاوات | به صورت اختصاصی از طریق کلیدخانه پست فوق توزیع | - ظرفیت کلید فشارمتوسط پست فوق توزیع اشغال می گردد. - کریددورها توسعه فیدر اشغال می گردد. |
|  |  |  | قدرت انشعاب درخواستی بین 5/1 تا 2 مگاوات در نواحی و شهرک های صنعتی | از شبکه عمومی، کلیدخانه متمرکز توزیع | - ضروریست در مطالعات طرح جامع شهرک های صنعتی پیش بینی گردد. |
|  |  |  | قدرت انشعاب درخواستی تا 2 مگاوات | از شبکه عمومی، پست پاساژ ساختمانی | - بصورت سنتی معمولا استفاده می گردد و از نظر بهره برداری شناخته شده می باشد. |
|  |  |  | قدرت انشعاب درخواستی تا 2 مگاوات که فضای لازم برای ساخت پست ساختمانی وجود ندارد | از شبکه عمومی، پست پاساژ پیش ساخته | - بعلت عدم وجود ساختمان، انجام عملیات های بهره برداری در فضای باز و معبر انجام می پذیرد. - مناسب مناطق مستعد زلزله می باشد. |
|  |  |  | قدرت انشعاب درخواستی تا 2 مگاوات و محل متقاضی از شبکه موجود فاصله داشته یا دارای شرایط ویژه از نظر طراحی و نگهداری دارد. | از شبکه عمومی، پست MOF | - بهتر است شبکه موجود بصورت هوایی باشد. - در منطقه ای که شبکه اختصاصی بعداز نقطه تحویل توسعه می یابد توسعه آتی شبکه محدود می گردد . - متقاضی ملزم به استفاده از خدمات شرکت مشاور جهت طراحی و نظارت به اجرا شبکه اختصاصی می باشد. |

تهیه نقشه‏های پهنه‏بندی جغرافیایی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی

در صورت وجود اطلاعات نسبتا کافی، کلاسه‏بندی انجام گرفته برای برخی از عوامل تاثیر گذار در طراحی می‏تواند برای محدوده‏های جغرافیایی مشخصی اعمال شود. در اینصورت به منظور افزایش دقت در رعایت قیود و گزینه‏های فنی مربوط میتوان این محدوده‏های جغرافیایی را در سند فلسفه طراحی مشخص نمود و به صورت نقشه‏های پهنه‏بندی تهیه و در سامانه‏های مرتبط با طراحی در اختیار طراحان گذاشت.

در تعیین محدوده‏های جغرافیایی مرتبط با کلاسه‏بندی های انجام شده، منابع اطلاعاتی مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد که این منابع میتواند به سه دسته تقسیم ‌شوند:

الف) بعضی از اطلاعات در دسترس خود شرکت‌های توزیع می‌باشد. به عنوان نمونه، معمولا سوابق رخداد پرنده‌زدگی و یا سابقه سرقت تجهیزات شبکه در اطلاعات ثبت شده توسط شرکت توزیع موجود است.

ب) دسته‌ی دیگری از اطلاعات و یا پهنه بندی ها توسط سایر ارگان‌های دولتی یا غیردولتی تهیه و ثبت شده است. به عنوان نمونه اطلاعات دما، ارتفاع از سطح دریا، بارش و سرعت وزش باد توسط سازمان هواشناسی در ایستگاه‌های مختلف هر استان ثبت شده است.

ج) احتمالا دسته‌ای از اطلاعات نیز تا کنون در منطقه ثبت نشده است و اندازه‌گیری و ثبت آن نیاز به صرف هزینه و زمان  زیاد دارد. از این قبیل اطلاعات می‌توان به مقاومت مکانیکی خاک، میزان تابش اشعه فرابنفش و ... اشاره نمود.

انتظار میرود در گام اول با استفاده حداکثری از منابع اطلاعاتی مذکور در بند الف و ب، موضوع کلاسه بندی عوامل موثر بر طراحی، تعیین قیود، گزینه‏های فنی و تعیین محدوده‏های جغرافیایی مربوط (پهنه بندی) توسط هر شرکت توزیع انجام گیرد.

در مورد عواملی که انجام پهنه‏بندی آنها نیاز به اقدامات اشاره شده در بند ج دارد، در صورتیکه با تشخیص کارگروه تهیه سند فلسفه طراحی، میزان اثر بخشی آن در طراحی شبکه‏های توزیع قابل توجه بوده و هزینه‏کرد در بحث جمع‏آوری اطلاعات توجیه اقتصادی دارد، اقدام لازم صورت گیرد.

تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی با توجه به وابستگی آن‌ها به جمع‌آوری داده‌ها کار ساده‌ای نیست که به سرعت بتوان همه‌ی موارد را در بانک اطلاعاتی شرکت توزیع تکمیل نمود. لذا لازم است با درنظر گرفتن مسائل مختلف همچون خصوصیات منطقه مورد نظر، عوامل تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع در آن منطقه، تنوع رده‌بندی‌های موجود در منطقه برای هر عامل، وسعت مناطق متناظر با هر رده‌بندی و اطلاعات در دسترس، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی اولویت‌بندی شوند. این اولویت‌بندی برای شهرستان‌های مختلف تحت پوشش شرکت توزیع می‌تواند متفاوت باشد. لازم به یادآوری است در تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی عامل زیر می‌توانند باعث کاهش دقت گردند:

الف: معمولا نقشه‌های پهنه‌بندی دارای مقیاس بزرگ بوده و به علت هزینه بر بودن کاهش میزان مقیاس، امکان ارائه اطلاعات دقیق‌تر از یک حد مقیاس پایین‌تر در آنها میسر نمی‏گردد. به عنوان نمونه در پهنه‌بندی نوع خاک معمولاً بر اساس جامعه آماری نمونه‏ها و بر اساس رواداری معقول در مقیاس در نظر گرفته شده، گستره جغرافیایی که دارای پارامترهای استحکام خاک مشابه هستند به عنوان یک پهنه انتخاب می‌گردند و ممکن است طراح در پهنه‏بندی مذکور به مناطقی (از نظر وسعت کوچکتر از مقیاس پیش فرض پهنه‏بندی) مواجه گردد که پارامترهای خاک متفاوتی داشته باشد.

ب: برخی از اطلاعات وابسته به وجود سابقه تاریخی بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع می‌باشد، که در صورت عدم وجود شبکه و یا ساختار متفاوت آن (مانند زمین یا هوایی بودن شبکه) اطلاعات مورد نظر جهت ایجاد و تهیه نقشه پهنه‌بندی در دسترس نخواهد بود. به عنوان مثال اطلاعات پرنده زدگی برای مناطقی وجود خواهد داشت که در آنها شبکه توزیع توسعه یافته و ساختار مناسب برای ثبت پرنده‏زدگی را دارا بوده است.

برای اجتناب از ایجاد و انتشار خطای ناشی از موارد فوق در کاربرد سند فلسفه طراحی توصیه می‌گردد حتی در صورت تهیه نقشه پهنه‌بندی با مقیاس مناسب، جداول توصیفی از شرایط محیطی غالب به همراه تصاویر راهنما مربوط به انواع پهنه ها در سند فلسفه طراحی اضافه گردد تا طراحان با مشاهده شرایط مشابه، امکان تشخیص و پیش‌بینی حالت‌های متفاوت را داشته باشند. بنابراین برای مثال‌های فوق درج خصوصیات ظاهری انواع خاک‌ها و یا مناطق جغرافیایی مستعد وجود انواع پرندگان با تصاویر مربوط در سند فلسفه طراحی موجب افزایش کارایی این سند خواهد شد.

تعیین دوره بروزرسانی سند

تغییر شرایط پارامترهای موثر بر طراحی، تغییر الزامات و روش‏های ساخت تجهیزات، ورود تجهیزات جدید و ... از جمله عواملی است که میتواند بر لزوم بازبینی و بروزرسانی فلسفه طراحی تاثیر گذارد.

به عنوان نمونه عامل زلزله تقریبا برای همه‌ی دوران ثابت است و در طول دهه‌های مختلف، مناطق زلزله‌خیز کشور تغییر خاصی نداشته‌اند. اما برای مسائل مختلف مخصوصاً مباحث آلودگی که ارتباط مستقیمی با صنایع و پیشرفت صنعتی کشور دارد، رده‌بندی یک منطقه ممکن است در اثر احداث یک شهرک صنعتی جدید در وضعیت آلودگی شدیدتری نسبت به سال‌های قبل قرار گیرد؛ و یا خشک شدن یک رودخانه یا دریاچه تاثیر زیادی بر روی کاهش رطوبت، افزایش دما و کاهش پرنده‌زدگی یک منطقه داشته باشد. لذا مسئله بروزرسانی نقشه‌های پهنه‌بندی یک مسئله مهم در طراحی‌ها می‌باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. نظر به مطالب ذکر شده لازم است دوره‌های بروزرسانی مناسب برای بازبینی و بروزرسانی فلسفه طراحی تعریف شود. پیشنهاد میشود در دوره های زمانی 5 ساله متن فلسفه طراحی مورد بازبینی قرار گیرد.

مراحل استقرار سند فلسفه طراحی

تصویب در هیئت مدیره

فلسفه طراحی هر شرکت با توجه به مراحل ذکر شده در این دستورالعمل، توسط کارگروه تخصصی و با نظارت مستقیم معاون مهندسی شرکت توزیع و با بهره گیری از توان متخصصین و کارشناسان داخلی شرکت (و در بخش های جزئی با استفاده از خدمات شرکت های مشاور مرتبط) تهیه می گردد. سند نهایی فلسفه طراحی بومی تهیه شده به انضمام متون پشتیبان فنی، با تصویب هیات مدیره شرکت و توسط مدیر عامل شرکت توزیع، جهت اجرایی سازی در بدنه شرکت ابلاغ می‏شود. سند فلسفه طراحی جزئی از استاد بالادست تعالی سازمانی شرکت توزیع محسوب شده و مسئولیت جاری سازی آن با مدیر عامل شرکت خواهد بود.

آموزش

به منظور استفاده مناسب از سند فلسفه طراحی بومی‌سازی شده،  هر شرکت توزیع باید نسبت به ایجاد فضای مناسب آموزشی برای پرسنل خود اقدام نمایند. بدین منظور، برگزاری دوره‌های آموزشی و یادآوری برای پرسنل فعال در بخش‏های فنی شامل طراحی، مهندسی، نظارت و بهره‌برداری به منظور آشنایی بیشتر با پارامترهای تاثیرگذار در منطقه تحت پوشش، نقشه‌های پهنه‌بندی،‌ آشنایی با قیود و الزامات طراحی و بهره‌برداری، و نهایتا نحوه‌ی کار با نرم‌افزارهای تخصصی مربوط به منظور رعایت قیود و الزامات لازم است. بدیهی است استقرار نظام ارزیابی عملکرد طراحان و سنجش موثر بود آموزش‏های برگزار شده در ارتقا کیفیت طراحی ضروری خواهد بود.

پیاده سازی سند در سامانه‏های مرتبط با طراحی مکان محور

با فراهم‌سازی کامل مقدمات تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی و در نظر گرفتن موارد فوق، ساخت نقشه‌های پهنه‌بندی و بارگذاری آن در بانک اطلاعاتی GIS‌ یا سامانه طراحی مکان محور شرکت توزیع باید در دستور کار قرار گیرد. نقشه‌های تهیه شده باید در اختیار طراحان شرکت قرار گیرد و کلیه‌ی مسائل مربوط به انتخاب تجهیزات، ساختار شبکه، محاسبات فنی و ... در طرح‌های جدید با توجه به محل قرارگیری طرح و قیود و گزینه های فنی تعریف شده اعمال گردد.

بروزرسانی سند

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش 5-6 لازم است متن سند فلسفه طراحی با توجه به دوره زمانی تعریف شده و نیازهای جدید، بازبینی و بروزرسانی شود. برای بروزرسانی سند می‏بایست کلیه مراحل ذکر شده در بخش 5 در دستور کار قرار گیرد.

مراجع

- گزارش پروژه "تدوین فلسفه طراحی شبکه‏های توزیع"

شکل 2: روند نمای تهیه سند فلسفه طراحی

پایان

تشکیل کارگروه تدوین سند فلسفه طراحی به ریاست معاون مهندسی و دبیری مدیر دفتر طراحی (مهندسی) شرکت توزیع

شناخت وضعیت موجود و تهیه سند اولیه فلسفه طراحی (تا سه ماه پس از ابلاغ  دستورالعمل)

شناسایی و کلاسه‏بندی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع در منطقه تحت پوشش

تعیین دوره بروزرسانی سند

تهیه نقشه‏های پهنه‏بندی جغرافیایی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی

ارائه قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه با توجه به کلاسه‏بندی پارامترهای موثر بر طراحی

جمع‌بندی و تهیه سند فلسفه طراحی (تا یک سال پس از ابلاغ  دستورالعمل)

شروع

پیوست 1) روند نمای تهیه سند فلسفه طراحی

- پیوست 2) روند نمای استقرار سند فلسفه طراحی

شکل 3 :روند نمای استقرار سند فلسفه طراحی

تصویب سند فلسفه طراحی در هیئت مدیره

آموزش سند فلسفه طراحی

پیاده سازی پهنه بندی ها و قیود و گزینه‏های فنی در سامانه‏های مرتبط با طراحی مکان محور

بروزرسانی سند با توجه به دوره زمانی تعریف شده

شروع

پایان

- پیوست 3) قالب گزارش سند فلسفه طراحی

به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه سند نهایی فلسفه طراحی، لازم است فصل‏ها و عناوین مذکور در جدول 7 در متن سند نهایی مورد توجه قرار گیرد.

جدول 7 -ترتیب و عناوین سند فلسفه طراحی

| ردیف | ترتیب عناوین سند فلسفه طراحی |
| --- | --- |
| 1 | عنوان سند |
| 2 | عناوین سازمانی تهیه کننده (مدیر دفتر مهندسی)، تائید کننده (معاون مهندسی) و تصویب کننده (مدیرعامل) |
| 3 | فصل اول: مقدمه |
| 4 | فصل دوم: شناسایی و کلاسه‏بندی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع در منطقه تحت پوشش و پهنه‏بندی پارامتر |
| 5 | فصل سوم: قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه با توجه به کلاسه‏بندی پارامترهای موثر بر طراحی |
| 6 | فصل چهارم: قیود و الزامات کلی در ساختار شبکه و انتخاب تجهیزات در احداث شبکه‏های توزیع |
| 7 | پیوست‏ها |
| 8 | مراجع |
| 9 | اسامی تدوین کنندگان سند |

الف) فصل اول:  مقدمه

در این فصل هدف از تدوین فلسفه طراحی و همچنین اشاره مختصری به ویژگی‏های عمومی و اختصاصی محدوده‏ی جغرافیایی حوزه مسئولیت شرکت توزیع بیان می‏شود. همچنین فرایند تهیه و تصویب سند به اختصار توضیح داده می‏شود.

ب) فصل دوم: شناسایی و کلاسه‏بندی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی شبکه توزیع در منطقه تحت پوشش و پهنه‏بندی پارامتر

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش 3-6 لازم است شرکت‏های توزیع نسبت به شناسایی و کلاسه‏بندی پارامترهای موثر بر طراحی اقدام نمایند. بخشی از این پارامترها مرتبط با اقلیم آب و هوایی هستند، بخشی از آنها در حوزه اقلیم جغرافیایی قرار میگریند. موضوع محیط زیست هم از جمله حوزه‏های مرتبط با طراحی شبکه‏های برق خواهد بود. مسائل اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و شهرسازی نیز بر انتخاب نوع تجهیزات و ساختار شبکه موثرند. همچنین شناسایی نوع رفتار بار مصرفی مشترکین برق می‏تواند در حوزه اقتصاد شبکه های برق موثر باشد. انتظار می‏رود به ازاء هر پارامتر موثر بر طراحی، اطلاعات ذکر شده در جدول ثبت و در متن گزارش ارائه شود. در ادامه لیستی از پارامترهای موثر بر طراحی شبکه‏های توزیع برق ارائه شده است. شرکت‏های توزیع می‏بایست ضمن بررسی این پارامترها، با توجه به وضعیت محدوده تحت پوشش خود، نسبت به تکمیل پارامترهای موثر ر طراحی در حوزه جغرافیایی خود اقدام نمایند.

جدول 8 - پارامترهای مرتبط با اقلیم آب و هوایی

دمای هوا (حداکثر دمای هوای معمول، حداقل دمای هوای محتمل، حداکثر دمای هوای محتمل و ...)

بارگذاری مکانیکی خطوط هوایی توزیع ناشی از باد و یخ و دما

فشارهوا

رعد و برق

سیل

رطوبت بالای هوا

ریزگردها و آلودگی‌های هوا

خوردگی اتمسفر

تابش آفتاب

اشعه فرابنفش

جدول 9 - پارامترهای مرتبط با شرایط جغرافیایی

زلزله

رانش زمین

مقاومت مکانیکی خاک

خورندگی خاک

کلاسه‌بندی پارامتر مقاومت الکتریکی خاک

کلاسه‌بندی پارامتر مقاومت حرارتی خاک

جدول 10 - پارامترهای مرتبط با محیط زیست

عبور شبکه از میان درختان

زیست‌گاه‌های جانوری

پرنده‌زدگی

جدول 11 - پارامترهای مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و شهرسازی

پدافند غیرعامل

حفظ ایمنی مردم و کاربران شبکه

سرقت شبکه و تجهیزات

بازگشت سرمایه و توجیه اقتصادی طرح

هزینه خسارت خاموشی

شهرسازی و مبلمان شهری

جدول 12 - پارامترهای مرتبط با دیماند درخواستی و بار مصرفی  مشترکین

رشد بار مشترکین

ضریب همزمانی مشترکین

ضریب بار مشترکین

چگالی بار مشترکین

انرژی مصرفی مشترکین

جدول 13 - پارامترهای دیگر

میزان حضور نیروگاه‌های تولید پراکنده

سهولت اجرا و در دسترس بودن شبکه

و ...

جدول 14 - مشخصات، کلاسه بندی و پهنه بندی پارامتر ......

| پارامتر: ....... |  |  | متغیر اندازه گیری: ........ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منبع اطلاعات: ....... |  |  | دوره بروزرسانی: ......... |  |
| شرایط کلاسه بندی |  |  |  |  |
| کلاسه 1: |  | کلاسه 2: | کلاسه 3: | (کلاسه 4:) |
| نام مناطق جغرافیایی شناسایی شده مرتبط با کلاسه ها |  |  |  |  |
| کلاسه 1: |  |  |  |  |
| کلاسه 2: |  |  |  |  |
| کلاسه 3: |  |  |  |  |
| (کلاسه 4:) |  |  |  |  |

ج) فصل سوم: قیود و گزینه‏های فنی در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه با توجه به کلاسه‏بندی پارامترهای موثر بر طراحی

همانطور که در بخش 6-4 نیز اشاره شد خروجی کاربردی فلسفه طراحی تعیین قیود و ارائه گزینه‏های فنی درست در انتخاب تجهیزات و ساختار شبکه توزیع برق با توجه به میزان تاثیرپذیری از پارامترهای موثر بر طراحی خواهد بود. لازم است این قیود والزامات در قسمت‏های مختلف از طراحی شبکه توزیع برق تعریف  شود از جمله:

- طراحی شبکه های فشار متوسط

- الزامات طراحی پست‏های توزیع

- طراحی شبکه فشار ضعیف

برای هر پارامتر شناسایی شده، قیود و الزامات طراحی شبکه در قسمت های مختلف شبکه توزیع مشخص و مشابه جداول پیش رو در متن سند فلسفه طراحی درج گردد. لازم به ذکر است ممکن است برخی پارامترها فقط بر طراحی قسمت خاصی از شبکه توزیع (مانند شبکه فشار متوسط) تاثیر گذار باشند که در این حالت فقط جدول مربوطه تکمیل خواهد شد.

جدول 15 - قیود و الزامات طراحی شبکه های فشار متوسط برای پارامتر ......

| کلاسه 1: |  |
| --- | --- |
| کلاسه 2: |  |
| کلاسه 3: |  |
| (کلاسه 4:) |  |

جدول 16 - قیود و الزامات طراحی پست‏های توزیع برای پارامتر ......

| کلاسه 1: |  |
| --- | --- |
| کلاسه 2: |  |
| کلاسه 3: |  |
| (کلاسه 4:) |  |

جدول 17 - قیود و الزامات طراحی شبکه فشار ضعیف برای پارامتر ......

| کلاسه 1: |  |
| --- | --- |
| کلاسه 2: |  |
| کلاسه 3: |  |
| (کلاسه 4:) |  |

د) فصل چهارم: قیود و الزامات کلی در ساختار شبکه و انتخاب تجهیزات در احداث شبکه‏های توزیع

همانطور که در انتهای بخش 6-4 این دستورالعمل ذکر شد، گاهاً شرکت‏های توزیع با انجام مطالعات و استدلال‏های مناسب و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی (مانند قیمت تلفات انرژی، قیمت انرژی تامین نشده، قیمت انرژی توزیع نشده، ملاحظه نرخ تورم در محاسبات و مسائلی از این دست که پیش نیاز انجام محاسبات اقتصادی می باشد.) ، قیود و محدودیت‏های کلی در ساختار شبکه و یا بکارگیری برخی تجهیزات در احداث شبکه‏های توزیع در نظر میگیرند که لازم است این موارد نیز در متن فلسفه طراحی ذکر شود. این فصل از سند به مواردی از این دست اختصاص داده شود که میتواند در قالب جداول ذیل تکمیل و در متن سند اضافه گردد.

جدول 18 - قیود و الزامات کلی مرتبط با طراحی شبکه های فشار متوسط

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| … |  |

جدول 19 - قیود و الزامات کلی مرتبط با طراحی پست‏های توزیع

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| … |  |

جدول 20 - قیود و الزامات کلی مرتبط با طراحی شبکه فشار ضعیف

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| … |  |

ه) پیوست‏ها :

ارائه قیود و گزینه‏های فنی درست با توجه به وضعیت پارامترهای موثر بر طراحی، نیازمند انجام مطالعات، محاسبات و یا استدلال‏های مناسب خواهد داشت که به عنوان پشتوانه سند فلسفه طراحی مورد توجه قرار می‏گیرند که ضمن لزوم وجود در فرایند تهیه فلسفه طراحی، درج جزئیات آنها، در متن نهایی سند فلسفه طراحی شرکتهای توزیع ضرورتی ندارد. لازم است این استدلالهای فنی و اقتصادی که منتهی به تعین قیود و الزامات در طراحی شبکه‏های توزیع شده‏اند در بخش پیوست سند فلسفه طراحی ارائه شود.

اعضاء تدوین کننده دستور العمل به‌ترتیب حروف الفبا:

| نام شرکت متبوع | نام و نام خانوادگی | ردیف |
| --- | --- | --- |
| شرکت توانیر | جناب آقای مهندس میلاد بی آزار قادیکلائی | 1 |
| شرکت توزیع نیروی برق تبریز | جناب آقای مهندس مسعود رحمانی دهخوارقانی | 2 |
| شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل | جناب آقای مهندس سالار رضائی مقدم | 3 |
| شرکت قدس نیرو | جناب آقای دکتر امین سعادت | 4 |
| شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | جناب آقای مهندس حسین شیروانی* | 5 |
| شرکت توانیر | جناب آقای دکتر مهیار قلی‌زاده | 6 |
| شرکت توزیع نیروی برق استان قم | جناب آقای مهندس محسن کریمی | 7 |
| شرکت توزیع نیروی برق استان همدان | جناب آقای مهندس صابر کوشا | 8 |
| شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران | جناب آقای دکتر محی‌الدین گنجیان | 9 |
| شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان | جناب آقای مهندس رضا مصطفی لو | 10 |

*نگارنده اصلی دستورالعمل